Дисциплина: «Пропедевтическая стоматология»

I курс I семестр

1. Площадь стоматологического кабинета должна составлять на одно кресло (м)

1) 18

2) 20

3)  7

4) 14*

5) 10

2. Коэффициент отражения света с поверхностей стен в кабинете не должен быть ниже (%)

1)  20

2)  40*

3)  30

4)  50

5)  10

3. Стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при температуре

1) 125°С - 45 мин

2) 160°С- 40 мин

3) 180°С- 45 мин

4) 180°С - 60 мин*

5) 200°С- 90 мин

4. Высота потолка в кабинете должна быть не менее (м)

1) 4,5

2) 3,3

3) 3,0*

4) 2,8

5) 2,0

5. Методом химической (холодной) стерилизации обрабатывают

1) зеркала, изделия из стекла

2) эндоинструменты*

3) боры

4) одноразовые шприцы

5) перевязочный материал

6. В сухожаровом шкафу стерилизуются инструменты

1) пинцет, зонд*

2) зеркало, пинцет

3) зонд, шприц

4) зеркало, шприц

5) ватные шарики

7. Автоклавированием стерилизуются

1) зеркала

2) марлевые тампоны, наконечники*

3) одноразовый шприц

4) пластмассовый шпатель

5) боры

8. В глассперленовом стерилизаторе обрабатываются

1)  лотки

2)  эндодонтический инструментарий*

3)  шовный материал

4)  зеркала

5)наконечники

9. Температурный режим  в стоматологическом кабинете в холодное время года (градусов)

1) 15-16

2) 17-18

3) 18-23*

4) 23-28

5) 28-30

10. Цель использования аппарата "Ассистина"

1) стерилизация наконечников

2) предстерилизационная очистка и смазывание наконечников*

3) дезинфекция боров

4) дезинфекция эндодонтического инструментария

5) стерилизация боров

11. Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (часов)

1) 1-2

2) 2-4

3) 3-6*

4) 4-10

5) 10-12

12. Простерилизованные изделия в некомбинированном упаковочном пакете сохраняют стерильность в течение (суток)

1) 2

2) 3*

3) 5

4) 7

5) 8

13. Инструмент для внесения амальгамы в кариозную полость

1) штопфер

2) шпатель

3) финир

4) полир

5) амальгамотрегер*

14. Стены  в  стоматологическом  кабинете покрывают

1) обоями

2) побелкой

3) керамической плиткой*

4) гобеленом

5) пластиком

15. Окна в стоматологическом кабинете ориентируют на

1) юг

2) север*

3) восток

4) запад

5) юго-запад

16. Сухожаровая стерилизация предназначена для

1) перевязочного материала

2) белья

3) ватных валиков

4) цельнометаллических инструментов*

5) шовного материала

17. Средства для холодной стерилизации стоматологических зеркал

1) 1% раствор перекиси водорода

2) 6% раствор перекиси водорода*

3) 2% новокаина

4) 0,5% раствор хлорамина

5) 75% метиловый спирт

18. После использования боры помещают в

1) дезинфицирующий раствор*

2) сухожаровой шкаф

3) глассперленовый стерилизатор

4) "Терминатор"

5) автоклав

19. Амидопириновая проба определяет

1) остатки крови на инструментах*

2) остатки моющих средств

3) стерильность инструментов

4) наличие жира

5) наличие углеводов

20. Стоматологические зеркала стерилизуются методом химической стерилизации по времени (часов)

1) 1-2*

2) 2-3

3) 3-4

4) 4-5

5) 5-6

21. Стерильность инструментов химическим методом сохраняется в растворе

1) 1 час

2) 2 часа

3) 3 часа

4) сутки*

5) 2 суток

22. В глассперленовом стерилизаторе стерилизуют

1) стоматологические зеркала

2) боры, эндодонтический инструментарий*

3) вату

4) белье

5) оттиски

23. В глассперленовом стерилизаторе стерилизация инструментов проводится

1) горячим паром

2) сухим теплом

3) облучением

4) нагретыми стерильными шариками*

5) раствором глутаральдегида

24. Длина бора для турбинного наконечника

1) 30 мм

2) 27 мм

3) 19 мм*

4) 44 мм

5) 23 мм

25. Поверхность стоматологической установки обрабатывается

1) один раз в день

2) два раза в день

3) три раза в день

4) после приема каждого пациента*

5) пять раз в день

26. Радиус загрязнения кабинета от места лечения пациента составляет не менее (м2)

1) 0,5

2) 1,5

3) 3,0*

4) 4,0

5) 5,0

27. В стоматологической практике для первичного осмотра используются

1) зеркало, гладилка

2) зеркало, зонд*

3) зеркало, пинцет

4) пинцет, зонд

5) зонд, штопфер

28. Боры для углового наконечника бывают длиной (см)

1) 3,0

2) 2,7

3) 2,5

4) 2,2*

5) 1,0

29. Гладилки комбинируют

1) со штопфером*

2) с зондом

3) с экскаватором

4) со шпателем

5) зеркалом

30. Стерилизация - это

1) уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности

2) уменьшение количества микроорганизмов

3) полное уничтожение всех микроорганизмов, включая споры*

4) процесс дезинфекции медицинских отходов

5) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение

31. Гладилка используется для

1) некрэктомии

2) некрэктомии, моделирования пломб

3) наложения пломб и их формирования*

4) наложения и удаления пломб

5) кюретажа

31. Для медикаментозной обработки глубокой кариозной полости рекомендуется

1) эфир

2) раствор хлоргексидина 0,05%*

3) раствор йода

4) спирт

5) перекись водорода

32. Дентин-паста вносится в кариозную полость

1) зондом

2) ватным тампоном

3) шаровидным бором

4) серповидной гладилкой*

5) экскаватором

33. Время затвердевания искусственного водного дентина

1) 1/2-1 мин

2) 2-3 мин*

3) 8-10 мин

4) 3 часа

5) 10-12 час

34. К силикофосфатным цементам относится

1) силидонт*

2) силиции

3) висфат

4) фосфат цемент

5) аргил

35. В качестве лечебной прокладки используют

1) искусственный дентин

2) пасты на основе гидроксида кальция*

3) дентин-пасту

4) резорцин-формалиновую пасту

5) фосфат-цемент

36. Изолирующая прокладка покрывает

1) дно

2) стенки

3) эмаль

4) дно и стенки*

5) углы

37. Стеклоиономерный цемент для прокладок обладает свойством

1) адгезией к эмали, дентину*

2) растворимостью в слюне

3) окрашиванием тканей зуба

4) прозрачностью

5) токсичностью

38. Травление твердых тканей зуба проводят с целью

1) реминерализации

2) диагностики кариеса

3) улучшения адгезии*

4) обезболивания

5) склерозирования

39. Для протравливания применяется кислота концентрации (%)

1) 10

2) 20

3) 37*

4) 40

5) 50

40. Травление эмали проводят перед наложением пломбы из

1) СИЦ

2) композита*

3) поликарбоксилатного цемента

4) серебряной амальгамы

5) силикофосфата

41. Дезинфекция - это

1) полное уничтожение всех микроорганизмов, включая споры

2) уменьшение количества патогенных микроорганизмов до безопасного уровня*

3) метод очистки инструментов от видимых загрязнений

4) процесс стерилизации медицинских отходов

5) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микроорганизмов

42. Для постоянных пломб используют

1) композитные материалы*

2) искусственный дентин

3) цинк-эвгенольную пасту

4) пасты на основе гидроксида кальция

5) фосфат-цемент

43. Дентин-паста относится к группе

1) силикатных цементов

2) силико-фосфатных цементов

3) временных пломбировочных материалов*

4) цементов для обтурации корневых каналов

5) лечебных прокладок

44. Проба для оценки качества предстерилизационной обработки

1) йодиноловая

2) бензидиновая

3) азопирамовая*

4) гистаминовую

5) фенолфталеиновая

45. Отрицательное свойство силикатных пломбировочных материалов

1) соответствие цвету эмали

2) пластичность

3) хрупкость, токсичность*

4) механическая прочность

5) реминерализация

46. Инструменты и материалы, подвергающиеся холодной стерилизации

1) боры

2) ватные валики

3) одноразовые шприцы

4) стоматологические зеркала*

5) марлевые салфетки

47. Положительная  азопирамовая  проба  означает  появление

1) сине-зеленого окрашивания

2) розового окрашивания

3) желтого окрашивания

4) фиолетового окрашивания*

5) желтого окрашивания

48. Для адгезии композитного материала применяется

1) фосфат-цемент

2) бондинговая система*

3) 37% фосфорная кислота

4) паста на основе гидроксида кальция

5) искусственный дентин

49. Зуб, обозначенный формулой  2.3 - это

1) верхний левый клык*

2) верхний первый моляр

3) нижний левый премоляр

4) верхней боковой резец

5) нижний центральный резец

50. Раздвоение верхушки на два корня - щечный и небный

1) второй верхний премоляр

2) центральный верхний резец

3) первый верхний премоляр*

4) латеральный нижний резец

5) правый верхний клык

51. Угол между режущим краем и медиальной контактной поверхностью зуба меньше угла между режущим краем и дистальной контактной поверхностью  зуба. Это -

1) признак угла коронки*

2) признак "кривизны" коронки

3) признак отклонения корня

4) признак контактных поверхностей

5) признак окклюзионных поверхностей

52. Тотальное травление воздействует на

1) цемент

2) эмаль и цемент

3) дентин и цемент

4) эмаль и дентин*

5) эмаль

53. Положительные свойства макронаполненных композитов

1) прочность, рентгеноконтрастность*

2) прочность, плохая полируемость

3) низкая цветостойкость

4) накопление зубного налета на поверхности

5) токсичность

54. Отрицательные свойства макронаполненных композитов

1) прочность

2) низкая цветостойкость*

3) рентгеноконтрастность

4) пластичность

5) эстетичность

55. Отрицательные свойства микронаполненных композитов

1) высокая цветостойкость

2) полируемость

3) механическая непрочность*

4) эстетичность

5) рентгеноконтрастность

56. Положительные свойства прокладочных материалов на основе гидроксида кальция

1) твердость, прочность

2) одонтотропное действие*

3) эстетические качества

4) растворимость

5) усадка

57.  Цинкфосфатные цементы обладают положительными свойствами

1) растворимостью в ротовой жидкости

2) адгезией, нетоксичностью*

3) прочностью

4) эстетичностью

5) дороговизной

58. Цинкфосфатные цементы обладают отрицательными свойствами

1) пластичностью

2) адгезией

3) вязкостью, недостаточной прочностью*

4) токсичностью

5) рентгеноконтрастностью

59. Медиальная часть вестибулярной поверхности коронки зуба более выпуклая, латеральная – пологая. Это-

1) признак угла коронки

2) признак "кривизны" коронки*

3) признак отклонения корня

4) признак контактных поверхностей

5) признак окклюзионных поверхностей

60. Положительные свойства стеклоиономерных цементов

1) химическая адгезия*

2) чувствительность к влаге

3) чувствительность к пересушиванию

4) механическая прочность

5) хрупкость

61. Два корня и два канала имеют зубы

1) 32 и 42

2) 14 и 24*

3) 34 и 44

4) 16 и 26

5) 15 и 25

62. Основными преимуществами амальгамы без гамма-2-фазы является

1) устойчивость к коррозии*

2) пластичность

3) изменение объема

4) рентгеноконтрастность

5) теплопроводность

63. Форма жевательной поверхности у первого моляра верхней челюсти

1) прямоугольная с 5-ю буграми

2) прямоугольная с 4-мя буграми

3) ромбовидная с 4-мя буграми

4) ромбовидная с 5-ю буграми*

5) овальная с 5-ю буграми

64. Инструменты для формирования кариозной полости

1) зонд

2) финиры, полиры

3) боры обратноконусные, колесовидные*

4) эмалевый нож

5) пинцет

65. Силикатные цементы обладают положительными свойствами

1) эстетическими качествами*

2) высокой токсичностью

3) хрупкостью

4)  усадкой при твердении

5) прочностью

66. Отрицательные свойства силикатных цементов

1) токсичность, слабая адгезия*

2) эстетические качества

3) противокариозное действие

4) простота применения, дешевизна

5) непрочность

67. Показания к пломбированию силикатными цементами полости класса

1) III*

2) IV, V

3) I

4) II

5) II, IV

68. Положительные свойства силикофосфатных цементов

1) механическая прочность, пластичность*

2) токсичность

3) недостаточная устойчивость к среде полости рта

4) неэстетичность

5) усадка

69.  Цель использования микромотора

1) высокоскоростное препарирование эмали

2) полировка пломб и снятие зубного налета*

3) удаление зубного камня

4) проведение хирургических манипуляций

5) удаление нависающих краев эмали

70. Способ стерилизации наконечников

1) кипячение

2) обработка антисептиком

3) автоклавирование*

4) обработка ультрафиолетом

5) химический способ

71. Основным недостатком микрогибридных композитов является

1) прочность

2) цветостойкость

3) полимеризационная усадка*

4) рентгеноконтрастность

5) полируемость

72. Твердосплавные боры отличаются от алмазных боров

1) более высокой абразивностью

2) способом резания*

3) меньшим сроком службы

4) используются только для обработки пластмассовых пломб

5) полируемостью

73. Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для корневых каналов является

1) противовоспалительное действие

2) бактерицидное действие

3) рассасывание в корневом канале*

4) стимуляция репаративных процессов

5) противоэкссудативное действие

74. Цинкоксидэвгеноловая паста обладает положительными свойствами

1) токсическим и аллергическим действием

2) окрашиванием тканей зуба

3) противовоспалительным, легким введением в канал*

4) рассасыванием в корневом канале

5) влиянием на полимеризацию композитов

75. Основные компоненты порошка искусственного дентина оксиды

1) цинка и сульфат цинка*

2) цинка и магния

3) алюминия и цинка

4) кальция и цинка

5) магния и алюминия

76.  Применение алмазных боров с красной маркировкой

1) грубое препарирование*

2) финишная обработка

3) полировка

4) для работы по металлам

5) некроэктомия

77.  Основная функция экскаватора в лечении кариеса

1) удаление эмали

2) удаление размягченного дентина*

3) придание формы полости

4) полировка стенок полости

5) финирование

78. Состав системы коффердам

1) ватные валики, слюноотсос, зеркало

2) пластина, рамка, клампы, щипцы для клампов, пробойник*

3) боры, экскаваторы, гладилки

4) паста для полировки, диски, чашечки

5) рамка, гладилка

79. Бугорок Карабелли является характерной особенностью

1) верхнего первого моляра*

2) верхнего второго моляра

3) нижнего первого моляра

4) нижнего второго моляра

5) верхнего первого премоляра

80. Основная цель применения лечебной прокладки

1) защита пульпы от температурных раздражителей

2) механическая защита пульпы от давления пломбировочного материала

3) стимуляция регенеративных процессов в пульпе*

4) улучшение адгезии пломбировочного материала

5) повышение чувствительности зуба

81. Основная составляющая (до 95%) порошка фосфат-цемента оксид

1) кремния

2) магния

3) цинка*

4) кальция

5) алюминия

82. Основой (до 47%) порошка силикатных цементов является оксид

1) кремния*

2) магния

3) цинка

4) кальция

5) фтора

83. Основная цель применения изолирующей прокладки

1) стимуляция регенеративных процессов в пульпе

2) защита пульпы от раздражителей*

3) улучшение адгезии пломбировочного материала

4) герметизация кариозной полости

5) улучшение адгезии пломбировочного материала

84. Материал, отличающейся наилучшей эстетикой

1) амальгама

2) золото

3) стеклоиономерный цемент

4) композит*

5) компомер

85. Цель протравливания эмали перед нанесением композита

1) уменьшение чувствительности зуба

2) улучшение адгезии композита к эмали*

3) снижение риска развития вторичного кариеса

4) отбеливание эмали

5) герметизация кариозной полости

86.  К бондинговым системам относятся

1) ортофосфорная кислота

2) праймер и адгезив*

3) соляная кислота

4) плавиковая кислота

5) полиакриловая кислота

87. Важный фактор для долговечности пломбы из композита

1) цена материала

2) квалификация врача и соблюдение протокола пломбирования*

3) цвет материала

4) простота использования

5) качество материала

88. В качестве изолирующих прокладок применяются материалы

1) силикатные

2) цинксульфатные

3) силикофосфатные

4) стеклоиономерные*

5) композитные

89. Тип композитного материала, содержащий наибольшее количество наполнителя

1) микрофильный композит

2) стеклоиономерный цемент

3) нанокомпозит*

4) гибридный композит

5) ормокер

90. Представитель группы силеров на полимерной основе

1) эндометазон

2) витапекс

3) форфенан

4) эвгедент

5) АН+ *

91. Какой принцип деонтологии предполагает сохранение врачебной тайны

1) справедливость

2) конфиденциальность*

3) благодеяние

4) автономия пациента

5) этичность

92. Часто используемый мономер в адгезивных системах

1) Bis-GMA

2) UDMA

3) HEMA*

4) TEGDMA

5) полимеры

93. Адгезивные системы, требуещие полного смывания протравливающего геля перед нанесением адгезива

1) самопротравливающие адгезивы

2) адгезивные системы 7-го поколения

3) адгезивные системы 5-го поколения*

4) универсальные адгезивы

5) адгезивные системы 8-го поколения

94. Какой компонент адгезива отвечает за образование основной полимерной матрицы

1) растворитель

2) инициатор полимеризации

3) мономер*

4) наполнитель

5) полимер

95. Для работы врача современными материалами целесообразно использовать компрессор

1) масляный

2) безмасляный*

3) тип компрессора не имеет значение

4) полумасляный

5) водный

96. Термин "гибридный слой" в адгезивной системе

1) слой, образованный на эмали

2) смесь композитного материала и адгезива

3) слой, образованный в результате проникновения адгезива в протравленный дентин*

4) слой, используемый для изоляции

5) слой, образованный после препарирования

97. По нормам в положении сидя стоматолог проводит не более

1) 40% рабочего времени

2) 50% рабочего времени

3) 60% рабочего времени*

4) 90% рабочего времени

5) 70% рабочего времени

98. "расширенная" или "восстановительная" герметизация фиссур - это

1) герметизация фиссур с предварительным удалением кариозных тканей*

2) герметизация всех зубов в полости рта

3) герметизация с использованием более прочного материала

4) герметизация с добавлением фтора

5) герметизация предварительно очищенной полости

99. Какие типы герметиков фиссур существуют по составу

1) только композитные

2) только стеклоиономерные

3) полимерные  и стеклоиономерные*

4) только амальгама

5) только керметные

100. Наиболее эргономичное положение для лечения зубов верхней челюсти с вестибулярной поверхности

1) положение "сидя" *

2) положение "полулежа" с наклоном вперед

3) положение "лежа"

4) положение "полулежа" с запрокинутой назад головой пациента

5) положение "стоя"